Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕЛМА» (скорочене найменування суб’єкта господарювання - ТОВ «ВЕЛМА», код ЄДРПОУ: 31989572, контактний номер телефону:+38(0432)557-971, електронна адреса: office@velma.com.ua, юридична адреса (місцезнаходження суб’єкта господарювання): 21034, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. Соборна,буд.11 заявляє про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для проммайданчика, розташованого за адресою (місцезнаходження об’єкта): 34500, Рівненська обл., Сарненський р-н, м. Сарни, вул. Заводська, 5А. Підприємство спеціалізується на виготовленні паливних деревних пелет.

Метою отримання дозволу на викиди є право на експлуатацію стаціонарних джерел викидів та сплата екологічного податку.

Відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» промисловий майданчик ТОВ «ВЕЛМА» не підлягає процедурі оцінки впливу на довкілля.

Сировиною для виробництва є тирса, отримана шляхом подрібнення деревної лісосировини (горбиль, тонкомери та ін.). Технологічний процес включає: сушіння сировини, подрібнення, гранулювання, охолодження та пакування. На даний час сушіння проводиться в агрегаті АВМ-0,65. Планується розширення потужностей шляхом встановлення сушильного барабана АВМ-1,5, який буде вмонтований в існуючу лінію. Робота сушильних агрегатів (АВМ-0,65 та АВМ-1,5) передбачена почергово — одночасна робота обох барабанів виключається. Паливом для теплогенератора служать деревні пелети.  Як альтернативне джерело електроенергії експлуатується дизельний генератор.

В процесі спалювання палива  в атмосферне повітря викидаються такі види та обсяги забруднюючих речовин:

При роботі сушильного агрегата АВМ-0,65: оксиди азоту – 0,737 т/рік, оксид вуглецю – 0,854 т/рік, діоксид сірки – 0,171 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 2,798 т/рік, вуглеводні насичені – 0,003 т/рік, бенз(а)пірен -1,2*10-10 т/рік.

При роботі сушильного агрегата АВМ-1,5: оксиди азоту – 0,881 т/рік, оксид вуглецю – 1,033 т/рік, діоксид сірки – 0,206 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 2,627 т/рік, вуглеводні насичені – 0,003 т/рік, бенз(а)пірен -1,2*10-10 т/рік.

За величинами викидів забруднюючих речовин промисловий майданчик ТОВ «ВЕЛМА» не підлягає взяттю на державний облік.

Об’єкт відноситься до 3 групи, відповідно до наказу №448 від 27.06.2023 р. Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами». Перевищення гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин відсутні, заходи щодо скорочення викидів не передбачені; заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва є організаційно-технічними; заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря та заходи по скороченню викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повітря на періоди НМУ на підприємстві не розробляються. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Встановлено умови до технологічного процесу, до обладнання та споруд, до виробничого контролю.

Зауваження та пропозиції громадських організацій, окремих громадян можуть надсилатися до Рівненської обласної держадміністрації (майдан Просвіти,1, м. Рівне, 33028), roda@rv.gov.ua. Зауваження та пропозиції приймаються до розгляду протягом 30 календарних днів з  моменту публікації повідомлення в газеті.